Załącznik 7.1. do SIWZ

SP.ZP.272.24.2020.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki 
na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Schuberta ( dz. dr. 168/3, 399/2), gmina Siechnice

Opracowała Renata Wołkowska

Maj 2020

- INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

- NAZWA ZADANIA

Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Schuberta ( dz. dr. 168/3, 399/2), gmina Siechnice.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do F.P. Schuberta, gmina Siechnice. Prace będą prowadzone na 3 odcinkach o łącznej długości ok  685mb, w załączeniu mapka lokalizacyjna

Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi. Prace prowadzone będą w granicach pasa drogowego drogi 1935D działki dr.nr 168/3 i 399/2 oraz przez działkę kolejową nr 1 .

- ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych

- frezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni na głębokość do 4cm ,

( wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w   pobocza samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km ),

- roboty nawierzchniowe  w tym: oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy profilującej  i ścieralnej

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku- korytowanie poboczy ziemnych i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szer. 0,75m

dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

- utwardzenie  materiałem kamiennym dróg gruntowych w szerokości pasa drogowego i zjazdów, placu pomiędzy drogami   znajdujących się w pasie drogi poza terenem zabudowy,

- regulacja istniejących zjazdów z kostki betonowej,

- regulacja istniejących zjazdów z kostki kamiennej

- ułożenie krawężnika betonowego i przebudowa chodnika z kostki betonowej

- regulacja krawężnika betonowego i obrzeży

- regulacja krawężnika kamiennego

- remont istniejących włączeń o nawierzchni  bitumicznej,

- wymiana wpustów ulicznych

- regulacja kratek ściekowych

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej

- demontaż barier energochłonnych

- wykonanie 2 murków czołowych, żelbetowych dla istniejącego przepustu

- prostowanie i malowanie farbą odblaskową białą słupków granitowych

- wymiana oznakowania pionowego

- ustawienie poręczy U-11a

- opracowanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu.

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

- wywóz gruzu,

- wywóz urobku.

- sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych, istniejących śmieci i zanieczyszczeń

Zakres robót na drodze 1935D wykonywany będzie na szerokości pasa drogowego (dz.dr. 168/3 i 399/2) oraz jezdni i pobocza działki PKP nr 1, gmina Siechnice.

- PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- standard techniczny: klasa L,

- kategoria ruchu: KR2,

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,5 – 5,8 m,

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %,

- spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 6-8 %.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

- Na całym odcinku remontu zaplanowano frezowanie profilacyjne starej nawierzchni (celem nadania właściwych spadków poprzecznych) a następnie ułożenie nowej warstwy wiążącej 
i ścieralnej nawierzchni. Niweleta drogi ulegnie nieznacznemu podniesieniu w związku z ww. pracami. Nie przewiduje się kolizji wysokościowych z istniejącymi zjazdami na pola oraz
z uzbrojeniem podziemnym.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu obejmujący wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

UWAGA: Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

- POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Ułożenie nowych warstw bitumicznych nawierzchni ma na celu zabezpieczenie konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszy stan techniczny oraz walory funkcjonalno-użytkowe drogi.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.