Załącznik Nr 3

do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.4.2020.I.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonania i opracowania wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2020 w podziale na 2 zadania

ZADANIE NR 1 – Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Siechnice

ZADANIE NR 2 – Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie gmin Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.

Kod wg CPV:

63 71 27 10 - 3 Usługi monitorowania ruchu

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonania i opracowania wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2020 w podziale na 2 zadania

ZADANIE NR 1 – Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Siechnice

- WSTĘP

Pomiar ruchu zostanie wykonany na wybranych drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Siechnice. Obowiązek dokonywania przez zarządcę drogi okresowych pomiarów ruchu drogowego na sieci dróg wynika z art. 20 pkt 15 ustawy  z dnia 21 marca        1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.)

Podstawowym celem pomiarów ruchu jest określenie wielkości ruchu drogowego – średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów (SDRR).

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia reguluje wymagania i sposób przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych.

Przy pomiarze ruchu należy uwzględnić wszystkie pojazdy, łącznie z rowerami i motorowerami.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu na wybranych drogach powiatowych (w obu kierunkach, w przekroju drogi). Lokalizacje pomiarów określa Tabela nr 1 – Punkty od S1 
do S47 oraz mapa ze wskazaną lokalizacją punktów pomiarowych na drogach powiatowych, zamieszczona pod adresem:

https://drive.google.com/open?id=1YbqFgitKdgZ9cKNksTr41JRhRsCVvOMf&usp=sharing

Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przekraczającej przekrój drogi. Pomiary należy przeprowadzić w miesiącach kwiecień - maj 2020 r., w ciągu jednego dnia roboczego (wtorek, środa lub czwartek). Pomiary należy prowadzić przez 24 godziny, rozpoczynając o godz. 6:00 (rano) i zakańczając go o godz. 6:00 (rano) dnia następnego. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu przejeżdżającego przez przekrój drogi. Opracowanie pomiarów należy wykonać, uwzględniając strukturę rodzajową ruchu, wykorzystując załączony formularz – Załącznik nr 2.

- Opracowanie dokumentacji z wykonywanych pomiarów zapisanych na odpowiednich formularzach.

Opracowanie dokumentacji z pomiarów natężenia ruchu powinno zawierać:

- 	wypełnione i podsumowane formularze pomiarowe dla każdego punktu pomiarowego oddzielnie – w wersji papierowej w przypadku pomiaru ręcznego, w wersji elektronicznej               w przypadku pomiaru prowadzonego metodą wideorejestracji;

- materiały z nagrań wideo z punktów pomiarowych – w miejscach gdzie prowadzono wideorejestrację, w formacie *.mov, *.avi lub *.mpeg, zapisanych na nośniku elektronicznym, np. pamięć USB (pendrive), płyta CD;

- wersję papierową i elektroniczną opracowanych wyników pomiarów określających średniodobowy ruch roczny (SDRR) – w formacie *.pdf oraz edytowalnym, np. *.xls, zapisanych 
na nośniku elektronicznym, np. pamięć USB (pendrive), płyta CD.

- ZASADY WYKONYWANIA POMIARU RUCHU

Szczegółowe zasady wykonywania pomiarów określone zostały w Załączniku nr 1 do OPZ „Szczegółowa specyfikacja techniczna”.

Zamawiający dopuszcza pomiar ręczny i pomiar metodą wideorejestracji.

Pomiar ręczny w punkcie pomiarowym należy wykonywać w całości przez obserwatorów, którzy będą prowadzić rejestrację przejeżdżających pojazdów, zaznaczając każdy pojazd na formularzach do pomiaru prowadzonego metodą ręczną.

Pomiar metodą wideorejestracji to pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo, z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych 
i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Pomiar taki może być wykonywany tylko pod warunkiem zapewnienia dostatecznej czytelności i ciągłości nagrania w celu zliczania i identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów w każdych warunkach pogodowych. W zapisie wideo powinna być widoczna w sposób ciągły data i czas rejestracji. Na podstawie zapisu wideo powinna być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy, w tym jednoznacznego zakwalifikowania każdego pojazdy do jednej z do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi (zasłonięcie jednego pojazdu przez drugi). Kamery należy ustawiać i konfigurować w taki sposób, aby możliwie ograniczyć możliwość rozpoznawania wizerunków osób i numerów rejestracyjnych pojazdów. Pomiar bezpośredni ruchu pojazdów silnikowych będzie obejmował wyłącznie jezdnie zasadnicze drogi, natomiast pomiar ruchu rowerowego powinien obejmować cały przekrój drogi (tj. oprócz jezdni zasadniczych również chodniki  i ścieżki rowerowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe). Dodatkowo, należy dołożyć wszelkich starań, aby na rejestrowanych nagraniach nie były widoczne wizerunki osób i numery rejestracyjne pojazdów.  W związku z możliwością wystąpienia sytuacji przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji obrazu wymagane jest spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach prowadzonego Pomiaru Ruchu na drogach powiatowych, podczas realizowania pomiarów metodą wideorejestracji, mogą być zarejestrowane dane osobowe (np. wizerunki przypadkowych osób znajdujących się w kadrze lub nr rejestracyjne pojazdów). Obszar objęty rejestracją obejmuje przede wszystkim jezdnie drogi, na których prowadzony jest pomiar. Zależnie od ustawienia kamery, w kadrze może znajdować się również pas drogowy i ewentualnie elementy z nim sąsiadujące.

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w ramach pomiarów ruchu realizowanych metodą wideorejestracji jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, starostwo@powiatwroclawski.pl.

W celu monitorowania przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz innych przepisów regulujących                   tę kwestię, ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z Zespołem ds. ochrony danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków ustawowych związanych                                          z okresowymi pomiarami natężenia ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach sieci drogowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. z 2016 r.                         Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe (które mogą zostać przypadkowo zarejestrowane na nagraniach) będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                                          i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                      w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych                      do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych a także, na warunkach określonych w RODO, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                            w tym profilowaniu.

- FORMULARZE I DOKUMENTY POMIAROWE

- Do pomiaru ręcznego służy dwustronicowy formularz stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. Należy wypełniać go ręcznie długopisem bezpośrednio na stanowisku pomiarowym w przedziałach                10-minutowych. Pojazdy należy dzielić na kategorie jw.  Po wykonaniu pomiarów obserwatorzy sumują na każdym formularzu zapisy dla każdej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, a następnie obliczają sumę wszystkich pojazdów, które przejechały przez przekrój drogi powiatowej w ciągu jednej godziny. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk.

- Do pomiaru metodą wideorejestracji służy formularz elektroniczny w formacie *xls., którego forma zbliżona jest do formularza ręcznego. W przypadku pomiaru wykonywanego na podstawie zapisu wideo, należy wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii po każdych 10 minutach pomiaru. Wyniki należy grupować wg gmin, tzn. jeden plik *xls. powinien zawierać wyniki pomiarów z punktów pomiarowych zlokalizowanych na drogach powiatowych przebiegających przez daną gminę. Każdy punkt pomiarowy powinien być umieszczony w osobnym arkuszu,                   w którego nazwie będzie symbol punktu pomiarowego i nr drogi. Wzór formularza elektronicznego stanowi załącznik nr 3 do OPZ.

- Przekazywane nośniki fizyczne z zapisami nagrań wideo należy odpowiednio oznakować                        (tj. nazwa Wykonawcy pomiarów, numer pomiaru, numer kolejny nośnika w ramach danego pomiaru). Do nośników należy dołączyć protokół przekazania zawierający co najmniej następujące informacje o każdym z nośników: numer pomiaru, numer nośnika, suma kontrolna dysku w formie listy punktów pomiarowych. Pliki z nagraniami należy porządkować w folderach nazwanych numerami punktów pomiarowych, a same pliki powinny mieć nazwę pozwalającą na ich uporządkowanie wg czasu rejestracji. Nośniki fizyczne będą archiwizowane przez Zamawiającego i nie będą zwracane. Wykonawca pomiarów będzie zobowiązany przechowywać kopię zapasową przez okres obowiązywania umowy oraz udostępniał ją niezwłocznie Zamawiającemu na jego wezwanie, np. w przypadku braku możliwości odczytu nagrań na skutek uszkodzenia dysku.

- UWAGI KOŃCOWE

Wyniki pomiaru ruchu na drogach powiatowych stanowią podstawowe dane uwzględniane m.in. przy zarządzaniu, planowaniu, projektowaniu i remontach sieci drogowej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 
w sposób niewadliwy, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi niniejszej specyfikacji oraz umową.

Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przeszkolenia osób w zakresie wykonywania pomiarów ruchu i BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki i szkody, w tym utratę lub uszkodzenia mienia (bez ograniczeń) powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
oraz ponosi koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z realizacją przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie pomiarów.

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram pomiarów, najpóźniej do godz. 1000 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy termin pomiarów, ale nie później niż na 5 dni robocze (od poniedziałku do piątku) po podpisaniu umowy.

Po spełnieniu wszystkich warunków i podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę. Zamawiający dokona płatności z uwzględnieniem                 21-dniowego terminu, licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

Tabela nr 1

Punkty pomiarowe zlokalizowane na terenie gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Siechnice

| Lp. | Oznaczenie punktu pomiarowego | Nr drogi | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkt S1 | 1453D | Droga nr 1453D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Węgrów |
| 2 | Punkt S2 | 1907D | Droga nr 1907D na odcinku pomiędzy miejscowościami Krakowiany i Węgrów |
| 3 | Punkt S3 | 1472D | Droga nr 1472D na odcinku pomiędzy miejscowościami Węgrów i Jaksonowice |
| 4 | Punkt S4 | 1472D | Droga nr 1472D na odcinku pomiędzy miejscowością Jaksonowice a granicą powiatu |
| 5 | Punkt S5 | 1453D | Droga nr 1453D na odcinku pomiędzy miejscowościami Węgrów i Bierzyce |
| 6 | Punkt S6 | 1911D | Droga nr 1911D w miejscowości Kępa |
| 7 | Punkt S7 | 1341D | Droga nr 1341D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Łozina |
| 8 | Punkt S8 | 1913D | Droga nr 1913D na odcinku pomiędzy miejscowościami Jaksonowice i Januszkowice |
| 9 | Punkt S9 | 1909D | Droga nr 1909D na odcinku pomiędzy miejscowościami Tokary i Łozina |
| 10 | Punkt S10 | 1341D | Droga nr 1341D na odcinku pomiędzy miejscowościami Budziwojowice i Łosice |
| 11 | Punkt S11 | 1914D | Droga nr 1914D na odcinku pomiędzy miejscowościami Januszkowice i Stępin |
| 12 | Punkt S12 | 1480D | Droga nr 1480D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Stępin |
| 13 | Punkt S13 | 1371D | Droga nr 1371D na odcinku pomiędzy miejscowością Pasikurowice a granicą powiatu |
| 14 | Punkt S14 | 1341D | Droga nr 1341D na odcinku pomiędzy miejscowościami Szczodre i Dobroszów |
| 15 | Punkt S15 | 1453D | Droga nr 1453D na odcinku pomiędzy miejscowościami Domaszczyn i Bąków |
| 16 | Punkt S16 | 1918D | Droga nr 1918D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kamień i Piecowice |
| 17 | Punkt S17 | 1919D | Droga nr 1919D na odcinku pomiędzy miejscowościami Piecowice i Bielawa |
| 18 | Punkt S18 | 1920D | Droga nr 1920D na odcinku pomiędzy miejscowością Oleśniczka a granicą powiatu |
| 19 | Punkt S19 | 1920D | Droga nr 1920D w miejscowości Kiełczów |
| 20 | Punkt S20 | 1917D | Droga nr 1917D w miejscowości Wilczyce |
| 21 | Punkt S21 | 1920D | Droga nr 1920D na odcinku pomiędzy miejscowościami Śliwice i Pietrzykowice |
| 22 | Punkt S22 | 1922D | Droga nr 1922D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kiełczówek i Dobrzykowice |
| 23 | Punkt S23 | 1924D | Droga nr 1924D na odcinku pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Krzyków |
| 24 | Punkt S24 | 1930D | Droga nr 1930D na odcinku pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka |
| 25 | Punkt S25 | 1934D | Droga nr 1934D w miejscowości Trestno |
| 26 | Punkt S26 | 1925D | Droga nr 1925D w miejscowości Jeszkowice |
| 27 | Punkt S27 | 1926D | Droga nr 1926D w miejscowości Gajków |
| 28 | Punkt S28 | 1935D | Droga nr 1935D w miejscowości Iwiny |
| 29 | Punkt S29 | 1935D | Droga nr 1935D na odcinku pomiędzy miejscowościami Iwiny i Radomierzyce |
| 30 | Punkt S30 | 1936D | Droga nr 1936D na odcinku pomiędzy miejscowościami Radwanice i Zacharzyce |
| 31 | Punkt S31 | 1955D | Droga nr 1955D na odcinku pomiędzy miejscowościami Wysoka i Karwiany |
| 32 | Punkt S32 | 1937D | Droga nr 1937D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Zacharzyce |
| 33 | Punkt S33 | 1939D | Droga nr 1939D na odcinku pomiędzy miejscowościami Biestrzyków i Żerniki Wrocławskie |
| 34 | Punkt S34 | 1933D | Droga nr 1933D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kotowice i Groblice |
| 35 | Punkt S35 | 1941D | Droga nr 1941D na odcinku pomiędzy miejscowościami Święta Katarzyna i Łukaszowice |
| 36 | Punkt S36 | 1945D | Droga nr 1945D na odcinku pomiędzy miejscowościami Święta Katarzyna i Sulimów |
| 37 | Punkt S37 | 1954D | Droga nr 1954D na odcinku pomiędzy miejscowościami Biestrzyków i Żórawina |
| 38 | Punkt S38 | 1953D | Droga nr 1953D w miejscowości Rzeplin |
| 39 | Punkt S39 | 1955D | Droga nr 1955D na odcinku pomiędzy miejscowościami Szukalice i Galowice |
| 40 | Punkt S40 | 1972D | Droga nr 1972D na odcinku pomiędzy miejscowościami Mnichowice i Okrzeszyce |
| 41 | Punkt S41 | 1956D | Droga nr 1956D na odcinku pomiędzy miejscowościami Galowice i Wilczków |
| 42 | Punkt S42 | 1972D | Droga nr 1972D na odcinku pomiędzy miejscowością Jarosławice a granicą powiatu |
| 43 | Punkt S43 | 1942D | Droga nr 1942D na odcinku pomiędzy miejscowościami Okrzeszyce i Rynakowice |
| 44 | Punkt S44 | 1954D | Droga nr 1954D na odcinku pomiędzy miejscowościami Żórawina i Bogunów |
| 45 | Punkt S45 | 1946D | Droga nr 1946D na odcinku pomiędzy miejscowościami Krajków i Milejowice |
| 46 | Punkt S46 | 1956D | Droga nr 1956D na odcinku pomiędzy miejscowościami Pasterzyce i Jaksonów |
| 47 | Punkt S47 | 1591D | Droga nr 1591D na odcinku pomiędzy miejscowością Nowojowice a granicą powiatu |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonania i opracowania wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2020 w podziale na 2 zadania

ZADANIE NR 2 – Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie gmin Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.

- WSTĘP

Pomiar ruchu zostanie wykonany na wybranych drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie. Obowiązek dokonywania przez zarządcę drogi okresowych pomiarów ruchu drogowego na sieci dróg wynika z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.  z późn. zm.).

Podstawowym celem pomiarów ruchu jest określenie wielkości ruchu drogowego – średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów (SDRR).

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia reguluje wymagania i sposób przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych.

Przy pomiarze ruchu należy uwzględnić wszystkie pojazdy, łącznie z rowerami i motorowerami.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu na wybranych drogach powiatowych (w obu kierunkach, w przekroju drogi). Lokalizacje pomiarów określa Tabela nr 2 – Punkty od M1 
do M54 oraz mapa ze wskazaną lokalizacją punktów pomiarowych na drogach powiatowych, zamieszczona pod adresem:

https://drive.google.com/open?id=1YbqFgitKdgZ9cKNksTr41JRhRsCVvOMf&usp=sharing

Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przekraczającej przekrój drogi. Pomiary należy przeprowadzić w miesiącach kwiecień - maj 2020 r., w ciągu jednego dnia roboczego (wtorek, środa lub czwartek). Pomiary należy prowadzić przez 24 godziny, rozpoczynając o godz. 6:00 (rano) i zakańczając go o godz. 6:00 (rano) dnia następnego. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu przejeżdżającego przez przekrój drogi. Opracowanie pomiarów należy wykonać, uwzględniając strukturę rodzajową ruchu, wykorzystując załączony formularz – Załącznik nr 2.

- Opracowanie dokumentacji z wykonywanych pomiarów zapisanych na odpowiednich formularzach.

Opracowanie dokumentacji z pomiarów natężenia ruchu powinno zawierać:

- 	wypełnione i podsumowane formularze pomiarowe dla każdego punktu pomiarowego oddzielnie – w wersji papierowej w przypadku pomiaru ręcznego, w wersji elektronicznej w przypadku pomiaru prowadzonego metodą wideorejestracji;

- materiały z nagrań wideo z punktów pomiarowych – w miejscach gdzie prowadzono wideorejestrację, w formacie *.mov, *.avi lub *.mpeg, zapisanych na nośniku elektronicznym,        np. pamięć USB (pendrive), płyta CD;

- wersję papierową i elektroniczną opracowanych wyników pomiarów określających  średniodobowy ruch roczny (SDRR) – w formacie *.pdf oraz edytowalnym, np. *.xls, zapisanych 
na nośniku elektronicznym, np. pamięć USB (pendrive), płyta CD.

- ZASADY WYKONYWANIA POMIARU RUCHU

Szczegółowe zasady wykonywania pomiarów określone zostały w Załączniku nr 1 do OPZ „Szczegółowa specyfikacja techniczna”.

Zamawiający dopuszcza pomiar ręczny i pomiar metodą wideorejestracji.

Pomiar ręczny w punkcie pomiarowym należy wykonywać w całości przez obserwatorów, którzy będą prowadzić rejestrację przejeżdżających pojazdów, zaznaczając każdy pojazd na formularzach do pomiaru prowadzonego metodą ręczną.

Pomiar metodą wideorejestracji to pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo, z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych 
i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Pomiar taki może być wykonywany tylko pod warunkiem zapewnienia dostatecznej czytelności i ciągłości nagrania w celu zliczania i identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów w każdych warunkach pogodowych. W zapisie wideo powinna być widoczna w sposób ciągły data i czas rejestracji. Na podstawie zapisu wideo powinna być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy, w tym jednoznacznego zakwalifikowania każdego pojazdy do jednej z do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi (zasłonięcie jednego pojazdu przez drugi). Kamery należy ustawiać i konfigurować w taki sposób, aby możliwie ograniczyć możliwość rozpoznawania wizerunków osób i numerów rejestracyjnych pojazdów. Pomiar bezpośredni ruchu pojazdów silnikowych będzie obejmował wyłącznie jezdnie zasadnicze drogi, natomiast pomiar ruchu rowerowego powinien obejmować cały przekrój drogi (tj. oprócz jezdni zasadniczych również chodniki i ścieżki rowerowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe). Dodatkowo, należy dołożyć wszelkich starań, aby na rejestrowanych nagraniach nie były widoczne wizerunki osób i numery rejestracyjne pojazdów. W związku z możliwością wystąpienia sytuacji przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji obrazu wymagane jest spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach prowadzonego Pomiaru Ruchu na drogach powiatowych, podczas realizowania pomiarów metodą wideorejestracji, mogą być zarejestrowane dane osobowe (np. wizerunki przypadkowych osób znajdujących się w kadrze lub nr rejestracyjne pojazdów). Obszar objęty rejestracją obejmuje przede wszystkim jezdnie drogi, na których prowadzony jest pomiar. Zależnie od ustawienia kamery, w kadrze może znajdować się również pas drogowy i ewentualnie elementy z nim sąsiadujące.

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w ramach pomiarów ruchu realizowanych metodą wideorejestracji jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, starostwo@powiatwroclawski.pl.

W celu monitorowania przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz innych przepisów regulujących tę kwestię, ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z Zespołem ds. ochrony danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków ustawowych związanych                                        z okresowymi pomiarami natężenia ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach sieci drogowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                           w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                   w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,                       w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe (które mogą zostać przypadkowo zarejestrowane na nagraniach) będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                               i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                             w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych                       do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych a także, na warunkach określonych w RODO, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                   w tym profilowaniu.

- FORMULARZE I DOKUMENTY POMIAROWE

- Do pomiaru ręcznego służy dwustronicowy formularz stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. Należy wypełniać go ręcznie długopisem bezpośrednio na stanowisku pomiarowym w przedziałach                  10-minutowych. Pojazdy należy dzielić na kategorie jw.  Po wykonaniu pomiarów obserwatorzy sumują na każdym formularzu zapisy dla każdej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, a następnie obliczają sumę wszystkich pojazdów, które przejechały przez przekrój drogi powiatowej w ciągu jednej godziny. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk.

- Do pomiaru metodą wideorejestracji służy formularz elektroniczny w formacie *xls., którego forma zbliżona jest do formularza ręcznego. W przypadku pomiaru wykonywanego na podstawie zapisu wideo, należy wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii po każdych 10 minutach pomiaru. Wyniki należy grupować wg gmin, tzn. jeden plik *xls. powinien zawierać wyniki pomiarów z punktów pomiarowych zlokalizowanych na drogach powiatowych przebiegających przez daną gminę. Każdy punkt pomiarowy powinien być umieszczony w osobnym arkuszu,                     w którego nazwie będzie symbol punktu pomiarowego i nr drogi. Wzór formularza elektronicznego stanowi załącznik nr 3 do OPZ.

- Przekazywane nośniki fizyczne z zapisami nagrań wideo należy odpowiednio oznakować                      (tj. nazwa Wykonawcy pomiarów, numer pomiaru, numer kolejny nośnika w ramach danego pomiaru). Do nośników należy dołączyć protokół przekazania zawierający co najmniej następujące informacje o każdym z nośników: numer pomiaru, numer nośnika, suma kontrolna dysku w formie listy punktów pomiarowych. Pliki z nagraniami należy porządkować w folderach nazwanych numerami punktów pomiarowych, a same pliki powinny mieć nazwę pozwalającą na ich uporządkowanie wg czasu rejestracji. Nośniki fizyczne będą archiwizowane przez Zamawiającego i nie będą zwracane. Wykonawca pomiarów będzie zobowiązany przechowywać kopię zapasową przez okres obowiązywania umowy oraz udostępniał ją niezwłocznie Zamawiającemu na jego wezwanie, np. w przypadku braku możliwości odczytu nagrań na skutek uszkodzenia dysku.

- UWAGI KOŃCOWE

Wyniki pomiaru ruchu na drogach powiatowych stanowią podstawowe dane uwzględniane m.in. przy zarządzaniu, planowaniu, projektowaniu i remontach sieci drogowej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 
w sposób niewadliwy, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi niniejszej specyfikacji oraz umową.

Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przeszkolenia osób w zakresie wykonywania pomiarów ruchu i BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki i szkody, w tym utratę lub uszkodzenia mienia (bez ograniczeń) powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
oraz ponosi koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z realizacją przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie pomiarów.

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram pomiarów, najpóźniej do godz. 1000 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy termin pomiarów, ale nie później niż na 5 dni robocze (od poniedziałku do piątku) po podpisaniu umowy.

Po spełnieniu wszystkich warunków i podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę. Zamawiający dokona płatności z uwzględnieniem                21-dniowego terminu, licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

Tabela nr 2

Punkty pomiarowe zlokalizowane na terenie gmin Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie

| Lp. | Oznaczenie punktu pomiarowego | Nr drogi | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkt M1 | 2021D | Droga nr 2021D w miejscowości Krzeptów |
| 2 | Punkt M2 | ----- | Droga powiatowa na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Smolec |
| 3 | Punkt M3 | 2020D | Droga nr 2020D na odcinku pomiędzy miejscowością Bogdaszowice a granicą powiatu |
| 4 | Punkt M4 | 2024D | Droga nr 2024D w miejscowości Zabrodzie |
| 5 | Punkt M5 | 1606D | Droga nr 1606D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Pełcznica |
| 6 | Punkt M6 | 2017D | Droga nr 2017D w miejscowości Sadowice |
| 7 | Punkt M7 | 1951D | Droga nr 1951D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Ślęza |
| 8 | Punkt M8 | 2025D | Droga nr 2025D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a DK35 |
| 9 | Punkt M9 | 1950D | Droga nr 1950D na odcinku pomiędzy miejscowościami Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska |
| 10 | Punkt M10 | ----- | Droga powiatowa - dawna DK8 na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Bielany Wrocławskie |
| 11 | Punkt M11 | 2016D | Droga nr 2016D na odcinku pomiędzy miejscowościami Sośnica i Małuszów |
| 12 | Punkt M12 | ----- | Droga powiatowa - dawna DK35 na odcinku pomiędzy DK35 a miejscowością Tyniec Mały |
| 13 | Punkt M13 | 2001D | Droga nr 2001D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kilianów i Szymanów |
| 14 | Punkt M14 | 1972D | Droga nr 1972D na odcinku pomiędzy miejscowościami Domasław i Księgienice |
| 15 | Punkt M15 | 1950D | Droga nr 1950D na odcinku pomiędzy miejscowościami Małuszów i Krzyżowice |
| 16 | Punkt M16 | ----- | Droga powiatowa - dawna DK8 na odcinku pomiędzy miejscowościami Domasław i Magnice |
| 17 | Punkt M17 | 2000D | Droga nr 2000D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kilianów i Piława |
| 18 | Punkt M18 | 2003D | Droga nr 2003D na odcinku pomiędzy miejscowościami Gniechowice i Zachowice |
| 19 | Punkt M19 | 2000D | Droga nr 2000D na odcinku pomiędzy miejscowościami Piława i Milin |
| 20 | Punkt M20 | 1978D | Droga nr 1978D na odcinku pomiędzy miejscowościami Zachowice i Siedlakowice |
| 21 | Punkt M21 | 1960D | Droga nr 1960D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kobierzyce i Wilczków |
| 22 | Punkt M22 | 2002D | Droga nr 2002D na odcinku pomiędzy miejscowościami Czerńczyce i Mirosławice |
| 23 | Punkt M23 | 1978D | Droga nr 1978D na odcinku pomiędzy DW346 a miejscowością Pustków Żurawski |
| 24 | Punkt M24 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowościami Mietków i Maniów |
| 25 | Punkt M25 | 1996D | Droga nr 1996D na odcinku pomiędzy miejscowościami Maniów Wielki i Wojnarowice |
| 26 | Punkt M26 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowością Maniów a granicą powiatu |
| 27 | Punkt M27 | 1997D | Droga nr 1997D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Maniów Mały |
| 28 | Punkt M28 | 1983D | Droga nr 1983D na odcinku pomiędzy miejscowościami Ręków i Dobkowice |
| 29 | Punkt M29 | 2085D | Droga nr 2085D na odcinku pomiędzy miejscowością Domanice a granicą powiatu |
| 30 | Punkt M30 | 2028D | Droga nr 2028D w miejscowości Strachów |
| 31 | Punkt M31 | 1977D | Droga nr 1977D na odcinku pomiędzy miejscowościami Ręków i Nasławice |
| 32 | Punkt M32 | 1963D | Droga nr 1963D na odcinku pomiędzy miejscowościami Pustków Wilczkowski i Tyniec nad Ślęzą |
| 33 | Punkt M33 | 1986D | Droga nr 1986D na odcinku pomiędzy miejscowościami Sobótka i Nasławice |
| 34 | Punkt M34 | 1994D | Droga nr 1994D na odcinku pomiędzy miejscowością Sobótka a granicą powiatu |
| 35 | Punkt M35 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowościami Sobótka i Przezdrowice |
| 36 | Punkt M36 | 1964D | Droga nr 1964D w miejscowości Biskupice |
| 37 | Punkt M37 | 1986D | Droga nr 1986D na odcinku pomiędzy miejscowościami Nasławice i Jordanów Śląski |
| 38 | Punkt M38 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowością Tyniec nad Ślęzą a granicą powiatu |
| 39 | Punkt M39 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowościami Popowice i Jordanów Śląski |
| 40 | Punkt M40 | 2075D | Droga nr 2075D na odcinku pomiędzy miejscowościami Jordanów Śląski i Świątniki |
| 41 | Punkt M41 | 2075D | Droga nr 2075D w miejscowości Jordanów Śląski |
| 42 | Punkt M42 | 1985D | Droga nr 1985D na odcinku pomiędzy miejscowościami Będkowice i Księginice Małe |
| 43 | Punkt M43 | 1967D | Droga nr 1967D na odcinku pomiędzy miejscowością Jordanów Śląski a DK8 |
| 44 | Punkt M44 | 1991D | Droga nr 1991D w miejscowości Sulistrowice |
| 45 | Punkt M45 | 1993D | Droga nr 1993D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a Przełęczą Tąpadła |
| 46 | Punkt M46 | 1966D | Droga nr 1966D na odcinku pomiędzy miejscowością Janówek a DK8 |
| 47 | Punkt M47 | 2028D | Droga nr 2028D w miejscowości Przemiłów |
| 48 | Punkt M48 | 1990D | Droga nr 1990D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Sulistrowiczki |
| 49 | Punkt M49 | 1989D | Droga nr 1989D na odcinku pomiędzy miejscowością Glinica a granicą powiatu |
| 50 | Punkt M50 | 1969D | Droga nr 1969D na odcinku pomiędzy miejscowością Jezierzyce Wielkie a granicą powiatu |
| 51 | Punkt M51 | 1968D | Droga nr 1968D na odcinku pomiędzy granicą powiatu a miejscowością Jezierzyce Wielkie |
| 52 | Punkt M52 | 2018D | Droga nr 2018D na odcinku pomiędzy miejscowościami Sadków i Małkowice |
| 53 | Punkt M53 | 2010D | Droga nr 2010D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie i Nowa Wieś Kącka |
| 54 | Punkt M54 | ------ | Droga powiatowa – dawna droga wojewódzka nr 370 między drogą wojewódzką nr 347 a ul. Chłopską w m. Smolec |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i opracowania pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

- Zasady lokalizacji punktów pomiarowych

Wybierając lokalizacje stanowisk pomiarowych w ramach poszczególnych odcinków pomiarowych należy uwzględnić następujące elementy:

- lokalizacja stanowiska pomiarowego powinna być wybrana w taki sposób, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego odcinka pomiarowego;

- wybrane stanowisko powinno zapewniać bezpieczeństwo obserwatorów, jak również nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i nie zakłócać ruchu drogowego, ani nie utrudniać dojazdu do posesji (niedopuszczalne jest lokalizowanie obserwatorów na środku skrzyżowania, powierzchniach jezdni wyłączonych z ruchu, pasach włączenia, zatokach przystankowych itp.);

- przy wyborze stanowisk pomiarowych na odcinkach dróg zamiejskich graniczących z miastami należy zwrócić uwagę, aby punkt pomiarowy znajdował się w takiej odległości od granicy miasta, która zapewnia, że w miejscu wykonywania pomiaru występuje typowy ruch, miarodajny dla całego odcinka pomiarowego, a nie ruch lokalny związany z pobliską miejscowością. Niedopuszczalne jest lokalizowanie pomiaru w miejscowościach stanowiących początek lub koniec danego odcinka;

- w przypadku odcinków na przejściach przez miejscowości należy w miarę możliwości unikać lokalizacji punktów pomiarowych w pobliżu obiektów generujących duży ruch lokalny (np. duże obiekty handlowe, szkoły, targowiska);

- w wybranym miejscu na drodze powinna być zapewniona właściwa widoczność do jednoznacznej identyfikacji przez obserwatorów i na nagraniach sylwetek przejeżdżających pojazdów. We wszystkich punktach pomiarowych będzie wykonywany pomiar po zmroku oraz w nocy, w związku z tym należy dodatkowo zwrócić uwagę na oświetlenie drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorów;

- zaleca się, aby punkty pomiarowe zapewniały możliwość obserwacji całego pasa drogowego (w tym również ewentualnych chodników, dróg dla rowerów, dróg serwisowych);

- na drogach dwujezdniowych zaleca się lokalizowanie oddzielnych stanowisk pomiarowych dla każdego kierunku ruchu;

- w przypadku punktów pomiarowych, w których pomiar ma być realizowany za pomocą kamer wideo zaleca się wyznaczanie lokalizacji, na których dostępne jest oświetlenie uliczne, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny – najważniejsza jest miarodajność lokalizacji dla danego odcinka pomiarowego;

- obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru ruchu muszą być zabezpieczeni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Należy w związku z tym uwzględnić przy wyborze lokalizacji stanowisk pomiarowych możliwość wynajęcia pomieszczenia lub postawienia pojazdu bądź barakowozu, przyczepy kempingowej, itp.

Na czas wykonywania pomiaru ruchu należy oznakować punkty pomiarowe za pomocą specjalnej tabliczki z napisem „Pomiar ruchu”. Tabliczka powinna być umieszczona i zamocowana, w taki sposób aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, niedopuszczalne jest stawianie tabliczek bezpośrednio na krawędzi jezdni. Tabliczki powinny być ustawione w pobliżu jezdni (w ramach granicy pasa drogowego), prostopadle do jej krawędzi, tak by możliwe było odczytanie numeru punktu z obu kierunków ruchu. Tabliczki powinny być również widoczne w porze nocnej.

- Metoda przeprowadzenia pomiaru

- Zakres pomiaru

We wszystkich punktach pomiarowych pomiar należy wykonywać oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. Pomiar bezpośredni ruchu pojazdów silnikowych będzie obejmował jezdnie główne drogi, w przypadku ruchu rowerowego zalecane jest dodatkowo (jeżeli to możliwe) rejestrowanie rowerzystów poruszających się równolegle przebiegającymi chodnikami i drogami dla rowerów.

Dopuszcza się następujące rodzaje bezpośrednich pomiarów ruchu:

- pomiar metodą wideorejestracji,

- pomiar ręczny.

Pomiar metodą wideorejestracji to pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo, z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Jest to zalecana metoda wykonywania wszelkich pomiarów ruchu ponieważ zapewnia wysoką dokładność wyników oraz szerokie możliwości późniejszej kontroli i weryfikacji pomiaru. W pomiarach prowadzonych metodą wideorejestracji konieczne jest zapewnienie wysokiej czytelności i ciągłości nagrania – w celu zliczania i jednoznacznej identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów. Istotne jest zapewnienie rejestracji i czytelności obrazu wideo w każdych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, zakres temperatur otoczenia od -30°C do +50°C) i oświetleniowych („ostre” słońce, godziny nocne). W zapisie wideo musi być widoczna w sposób ciągły data i czas rejestracji nagrania. Na podstawie zapisu wideo musi być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów, w tym zakwalifikowania ich do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi (zasłonięcie jednego pojazdu przez drugi). Kamery należy ustawiać i konfigurować w taki sposób, aby na nagraniach możliwie ograniczyć możliwość rozpoznania wizerunków osób znajdujących się w kadrze filmu oraz numerów rejestracyjnych pojazdów.

Pomiar ręczny w punkcie pomiarowym wykonywany jest w całości przez obserwatorów, którzy prowadzą rejestrację przejeżdżających pojazdów w jeden z poniższych sposobów:

- zaznaczając każdy pojazd na formularzach bezpośredniego spisu,

- używając liczników ręcznych i wpisując następnie do formularza pomiarowego sumy pojazdów               z kolejnych kwadransów, a następnie sumy z poszczególnych godzin.

- Podział pojazdów na kategorie

Rejestracji podczas pomiaru podlegają wszystkie pojazdy korzystające z dróg publicznych z wyjątkiem pojazdów zaprzęgowych. Podział pojazdów na kategorie spełnia wymagania administracji drogowej                     i innych krajowych użytkowników wyników pomiaru, w tym aktualne wymagania dotyczące analiz                       w  zakresie ochrony środowiska. Poniżej szczegółowo zaprezentowano podział pojazdów na kategorie:

Tablica 1

| Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- |
| a | rowery, |
| b | motocykle, motorowery (skutery), quady |
| c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy*, pickupy i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez |
| d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez |
| e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej przyczep, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| g | autobusy, trolejbusy |
| h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

* Do mikrobusów zalicza się pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu osób, posiadające do 24 miejsc łącznie z kierowcą.

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworzą grupę pojazdów silnikowych, wśród których wyróżnia się:

- pojazdy lekkie (suma kategorii b, c, d i h),

- pojazdy ciężkie (suma kategorii e, f i g).

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przyporządkowanie zliczanych pojazdów do poszczególnych kategorii. Najtrudniejszą do przyporządkowania kategorię pojazdów stanowią pojazdy dostawcze                                    o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 (kategoria „d”). Do kategorii tej należy zaliczać tylko te pojazdy, których nadwozie zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów. Nie należy zaliczać do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu ładunków, lecz są oparte na nadwoziach samochodów osobowych, jak np. Citroen Berlingo/ Peugeot Partner, Fiat Doblo, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp., pojazdów kempingowych, różnego rodzaju pickupów oraz tzw. „samochodów z kratką” – tego typu pojazdy powinny być zakwalifikowane do kategorii pojazdów osobowych (kategoria „c”). Ponadto, w przypadku wątpliwości dotyczących przyporządkowania pojazdów do kategorii „d” należy stosować poniższe zalecenia:

- jeżeli trudno jest jednoznacznie określić czy dany pojazd należy do kategorii „c” lub „d”, wówczas należy przypisać go do kategorii „c”;

- jeżeli trudno jest jednoznacznie określić czy dany pojazd należy do kategorii „d” lub „e”, wówczas należy przypisać go do kategorii „d”, dotyczy to w szczególności pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5t, które mogą być wyposażone w kabinę kierowcy typową dla pojazdów dostawczych);

Podobne podejście należy zastosować w przypadku wątpliwości co do przypisania pojazdu do kategorii „c” lub „g” („autobusy”) – z zastrzeżeniem, że do samochodów osobowych należy zaliczać także mikrobusy posiadające do 24 miejsce łącznie z kierowcą, które pod względem obciążeń niszczących nawierzchnię są bardziej zbliżone do samochodów osobowych niż autobusów. Mikrobusy posiadające do 24 miejsc łącznie z kierowcą należy przyporządkować do kategorii pojazdów osobowych, pomimo iż zgodnie                                               z obowiązującymi przepisami pojazdy te powinny być zaliczane do kategorii „g” (autobusy). Zaliczenie tych pojazdów do ruchu ciężkiego spowodowałoby jednak konieczność uwzględnienia ruchu tych pojazdów np. w analizach i obliczeniach dotyczących konstrukcji nawierzchni, przepustowości czy zanieczyszczeń powietrza, a w konsekwencji zwiększenie błędu tego typu opracowań.

- Terminy i czas przeprowadzenia pomiarów ruchu

Całodobowe pomiary ruchu należy przeprowadzać we wtorki, środy lub czwartki w okresie kwietnia do maja (z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów oraz tygodni, w których występują święta). Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 600 (rano) we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 600 (rano) w dniu następnym.

Przy typowaniu dat przeprowadzenia pomiarów należy uwzględnić informacje o imprezach masowych, targach, festynach, jarmarkach i innych tego typu wydarzeniach i nie planować pomiarów w te dni oraz, jeżeli ma to znaczenie ruchowe, w dni z nimi sąsiadujące.

Organizując pomiary ruchu należy sprawdzić czy na sąsiednich drogach, w tym również drogach innych zarządców, nie są prowadzone roboty drogowe, które mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane wyniki. Zaleca się wówczas przeprowadzenie pomiarów w innym terminie, po zakończeniu robót.

W trakcie trwania pomiaru konieczne jest monitorowanie informacji o niekorzystnych sytuacjach                         i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na wyniki pomiaru ruchu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze, występowanie korków itp.) – w razie konieczności należy wówczas podjąć decyzję                o przerwaniu pomiaru i powtórzeniu go w kolejnym uzgodnionym terminie.

- Formularze i dokumenty pomiarowe

W pomiarze zalecane jest stosowanie następujących formularzy pomiarowych służących do bezpośredniego spisu pojazdów:

- formularz do pomiaru metodą wideorejestracji (Załącznik 3 do OPZ),

- formularz do pomiaru ręcznego (Załącznik 2 do OPZ),

Formularz do pomiaru metodą wideorejestracji jest dwustronicowy i służy do zapisu liczby pojazdów                 w podziale na kategorie w przedziałach 10-minutowych, maksymalnie dla do 8 godzin pomiarowych – zaleca się jego wypełnianie w postaci elektronicznej.

Formularz do pomiaru ręcznego jest dwustronicowy i służy do zapisu liczby pojazdów w podziale na kategorie, w przedziałach 1-godzinnych, maksymalnie dla 8 godzin pomiarowych.

- Sposób przeprowadzenia pomiarów ruchu

Pomiar metodą wideorejestracji

Pomiary metodą wideorejestracji należy realizować przy wykorzystaniu kamer wideo montowanych                 w lokalizacjach zaproponowanych przez wykonawców i uzgodnionych z Zamawiającym.

Kamery muszą działać w sposób nieprzerwany przez cały okres trwania pomiaru, niedopuszczalne są przerwy w ich pracy. Zaleca się, aby:

- bezpośrednio przed użyciem w pomiarze rejestratora/ kamery wideo wykonawca sprawdził jego sprawności oraz stan źródła zasilania (baterii);

- montaż i zaprogramowanie pracy kamery wykonać na tyle wcześnie, aby rozpoczęcie rejestracji mogło odbyć się zgodnie z harmonogramem pomiaru i nie powodowało zakłóceń w ruchu drogowym;

Operatorzy odpowiedzialni za kodowanie danych z zarejestrowanych w dniu pomiaru nagrań wideo muszą być odpowiednio przeszkoleni, podobnie jak obserwatorzy w pomiarze ręcznym. Dane z pomiarów prowadzonych metodą wideorejestracji należy zapisywać w specjalnych formularzach, na zasadach podobnych jak w przypadku pomiarów ręcznych. W wierszach odpowiadających jednej godzinie pomiaru należy wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii dla każdych 10 minut pomiaru.

W formularzu konieczne jest również wpisanie w odpowiednim miejscu informacji o warunkach pogodowych i zarejestrowanych zdarzeniach, a także wskazanie osoby wypełniającej formularz.                         W szczególności należy również opisać wszystkie zdarzenia drogowe na mierzonym odcinku drogi                       i odcinkach dróg sąsiednich mogące mieć wpływ na nietypowe rozkłady ruchu.

Pomiar ręczny

Bezpośredni ręczny pomiar ruchu w terenie powinien być wykonywany przez przeszkolonych obserwatorów. Liczba obserwatorów w punkcie pomiarowym powinna być dostosowana do wielkości ruchu na danym odcinku. Obserwatorami powinny być osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie pomiaru. Każdy z obserwatorów powinien zostać przeszkolony przez Wykonawcę pomiaru. Praca obserwatorów w punkcie pomiarowym odbywa się na zmiany. Jeden obserwator nie może prowadzić pomiaru dłużej niż jedną zmianę wynoszącą 8 godzin.

Osoby prowadzące pomiar powinny informować koordynatora ze strony wykonawcy o jakichkolwiek niekorzystnych sytuacjach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na ostateczne wyniki pomiaru ruchu                  (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze, występowanie korków itp.). Koordynator pomiaru ze strony wykonawcy powinien niezwłocznie przekazywać informacje o takich zdarzeniach                        do Zamawiającego celem podjęcia decyzji o ewentualnym przerwaniu pomiaru. Podobnie jak w przypadku wideorejestracji, należy również opisywać wszystkie zdarzenia drogowe na mierzonym odcinku drogi                 i odcinkach dróg sąsiednich mogące mieć wpływ na nietypowe rozkłady ruchu.

Obserwatorzy przeprowadzają spis pojazdów w punktach pomiarowych korzystając z formularzy pomiaru ręcznego (Załącznik nr 2) - zaznaczają w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynając od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek długopisem (niedopuszczalne jest stosowanie ołówka). Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk. Jeden wiersz w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru. W wyjątkowych wypadkach, przy dużych natężeniach ruchu, dopuszcza się rejestrację pojazdów w dwóch wierszach dla jednej godziny lub zapisywanie pojazdów osobowych jako „X”, co oznacza 10 pojazdów. W przypadku pomiaru wykonywanego licznikiem ręcznym należy w wierszu odpowiadającym jednej godzinie pomiaru wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii nie rzadziej niż co 15 minut, a po każdej godzinie – w odpowiednie pozycje formularza wpisać godzinowe sumy tych pojazdów. Każdy z obserwatorów prowadzących pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie dopuszcza się wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet w przypadku, gdy następuje zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru. Po każdej zmianie obserwatora zapisywanie obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu. W formularzu należy wówczas umieścić godzinę i minutę rozpoczęcia rejestracji.

Zapisane formularze pomiarowe z kolejnych zmian pozostają w punkcie pomiarowym przez cały czas prowadzenia pomiaru. Za zebranie wszystkich formularzy po pomiarze odpowiedzialny jest wykonawca pomiaru.

- Obserwatorzy

- Bezpośredni ręczny pomiar ruchu w terenie powinien być wykonywany przez przeszkolonych  obserwatorów.

- Obserwatorami powinny być osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie pomiaru. 
W punktach pomiarowych praca obserwatorów odbywać się będzie na zmiany. Jeden obserwator nie może prowadzić pomiaru dłużej niż jedną zmianę wynoszącą 8 godzin. 
Na stanowiskach pomiarowych, gdzie w godzinach szczytowych występują duże natężenia ruchu, zaleca się skrócenie zmian pracy obserwatorów w ten sposób, aby nie prowadzili pomiaru jednorazowo dłużej niż przez 4 godziny.

- Pomiar ruchu wykonywać będzie jeden obserwator.

- Obserwatorzy przeprowadzają spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczając 
na formularzach pomiarowych w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynając od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego.

- Każdy z obserwatorów prowadzących pomiar będzie notował pojazdy na jednym formularzu bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie dopuszcza się wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet w przypadku, 
gdy następuje zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru. Po każdej zmianie obserwatora zapisywanie obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu. W formularzu należy wówczas umieścić godzinę i minutę rozpoczęcia rejestracji.

- Na czas wykonywania pomiaru każdy z obserwatorów musi być wyposażony w zegarek 
oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi).

- Organizacja stanowiska pomiarowego powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obserwatorów (kamizelki odblaskowe, pachołki drogowe itp.).

- Obserwatorzy w czasie wykonywania pomiarów muszą być zabezpieczeni przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych – należy przewidzieć możliwość wynajęcia pomieszczenia, postawienia pojazdu lub budki.

- Obserwator nie może opuszczać stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem krótkich przerw 
na załatwianie własnych potrzeb.

- Na stanowisku, gdzie jest dwóch obserwatorów, rejestracja w tym krótkim okresie powinna być prowadzona przez jednego z pozostałych obserwatorów.

- W punktach pomiarowych, w których pomiar prowadzony będzie po zmroku i w nocy, należy zwrócić uwagę na oświetlenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorów.

- W każdym z dni pomiarowych Wykonawca pomiaru jest zobowiązany do zapewnienia obserwatora rezerwowego. Osoba ta pozostaje w dyspozycji Wykonawcy i może zostać 
w każdej chwili skierowana do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności (np. nagła niedyspozycja, choroba itp.).

- Stanowisko pomiarowe i jego oznakowanie

- Szczegółową lokalizację stanowisk pomiarowych ustala Wykonawca po konsultacjach  z Zamawiającym na podstawie orientacyjnych punktów pomiaru zaznaczonych na dołączonej mapie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa                          w czasie wykonywania pomiarów oraz wykonanie w trakcie prowadzonych prac właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.

- Wybrane stanowisko powinno zapewniać bezpieczeństwo obserwatorów, jak i nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i nie zakłócać ruchu drogowego, nie utrudniać dojazdu do posesji.

- Przy wyborze stanowiska pomiarowego należy określić jego lokalizację w taki sposób, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna na danym odcinku.

- Należy unikać lokalizacji punktów pomiarowych w pobliżu dużych obiektów handlowych.

- Punkty pomiarowe muszą zapewniać możliwość obserwacji całego pasa drogowego oraz być właściwie oświetlone, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację sylwetek przejeżdżających pojazdów.

- Stanowisko pomiarowe należy właściwie oznakować w formie dobrze widocznej z zewnątrz tabliczki (tabliczek) w formacie zbliżonym do formatu A-4 z napisem „POMIAR RUCHU”. Tabliczki powinny być widoczne o każdej porze wykonywania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru w danym terminie tabliczki należy demontować.

- W przypadku pomiarów wykonywanych metodą wideorejestracji na tabliczkach należy dodatkowo umieścić naklejkę zawierającą informację o administratorze danych osobowych wraz  z adresem strony internetowej zawierającej pozostałe wymagane informacje na mocy art. 13 RODO, następującej treści: „Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Wrocławskiego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, starostwo@powiatwroclawski.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na platformie zakupowej Powiatu Wrocławskiego Logintrade pod adresem: https:// powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

- Wykonawca zadnia we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i naklei naklejki informacyjne na tabliczkach z numerem punktu pomiarowego. Materiał, z którego będą wykonane naklejki powinien być odporny na warunki atmosferyczne, a w razie uszkodzenia naklejki należy zastąpić ją nową.

- Właściwe oznakowanie stanowiska pomiarowego jest obowiązkiem Wykonawcy pomiarów.

- Kontrola pomiaru

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli wykonywania pomiarów ruchu, która obejmować będzie sprawdzenie:

- terminowości wykonywania pomiarów, zgodnie z harmonogramem;

- zgodności lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem odcinków pomiarowych;

- prawidłowości lokalizacji i oznakowania stanowiska pomiarowego;

- prawidłowości wypełniania formularzy pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości ruchu w kolejnych godzinach;

- wyposażenia obserwatorów w sprzęt niezbędny do prowadzenia pomiaru ruchu.

Bezpośrednia kontrola pomiaru w terenie będzie związana z wizytą osoby kontrolującej na stanowisku pomiarowym, sprawującej nadzór nad wykonaniem Zadania ze strony Zamawiającego. Przed każdym możliwym terminem kontroli nie później niż do godz. 1000 dnia roboczego poprzedzającego termin kontroli, osoba sprawująca nadzór nad wykonaniem Zadania poinformuje Wykonawcę o planowej kontroli w danym dniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontrola punktów z pomiarem ręcznym. Osoba przeprowadzająca kontrolę ze strony Zamawiającego powinna potwierdzić swoją obecność  czytelnym podpisem na formularzach pomiarowych osoby prowadzącej pomiar. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niemających znaczącego wpływu na końcowe wyniki pomiaru, należy o nich poinformować osoby prowadzące pomiar i wprowadzić odpowiednie korekty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą mieć znaczący wpływ na ostateczne wyniki pomiaru, osoba kontrolująca powinna zarządzić przeprowadzenie pomiaru uzupełniającego, który należy wykonać w tym samym dniu tygodnia, jeden tydzień po pomiarze podstawowym. Zakres pomiaru uzupełniającego jest taki sam jak pomiaru podstawowego.                                                    Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu w terminie                    do 2 dni od dnia kontroli.

Sprawdzane elementy:

- zgodność lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem punktów,

- prawidłowość lokalizacji i oznakowanie punktu pomiarowego,

- liczba obserwatorów i zachowanie wymaganej zmianowości pracy na stanowisku pomiarowym,

- wyposażenie obserwatorów w formularze pomiarowe i sprzęt niezbędny do wykonywania pomiarów.

Kontrola punktów z pomiarem prowadzonym metodą wideorejestracji. Kontrola będzie prowadzona za pomocą oznakowanego pojazdu Zamawiającego, w sposób polegający na kilkukrotnych przejazdach pojazdu w  każdym kierunku pomiarowym.

Sprawdzane elementy:

- zgodność lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem punktów,

- prawidłowość lokalizacji i oznakowanie punktu pomiarowego,

- kontrola wzrokowa obecności urządzeń do rejestracji wideo.

W celu sprawdzenia jakości nagrań wykonanych pomiarów ruchu z kamery wideo, Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do przekazania nagrania wideo w formacie *.mov, *.avi lub *.mpeg z wybranego dnia pomiaru na nośniku cyfrowym, np.: karcie pamięci, pamięci USB (pendrive), płycie DVD.

- Oszacowanie wielkości SDRR i struktury rodzajowej ruchu

Przyjęto założenie, aby jako wielkość SDRR przyjmować wyniki z pomiaru bezpośredniego, bez rozszerzania go o dodatkowe współczynniki.

Strukturę rodzajową ruchu dla danego odcinka pomiarowego należy przyjąć analogicznie jak wielkość SDRR – na podstawie wyników pomiaru bezpośredniego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ – FORMULARZ DO RĘCZNEGO POMIARU RUCHU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPZ - Formularz do pomiaru metodą wideorejestracji

| Wyniki pomiarów w 2020 r. na drogach powiatowych na terenie gminy ... (dd-mm-rrrr) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr punktu pomiarowego (oznaczonego na mapie) | Nr drogi | Lokalizacja | Łączna liczba pojazdów w ciągu 24 godzin pomiarów (6:00 - 6:00) | SDRR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |