Załącznik 6.2. do SIWZ po modyfikacji 08.07.2020 r.

SP.ZP.272.28.2020.II.DT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 lub 2020 |
| 2. | Waga operacyjna maszyny min. 8 500 kg (w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory) |
| 3. | Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1551 mm |
| 4. | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2020 roku normy emisji spalin |
| 5. | Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 55 kW |
| 6. | Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h |
| 7. | Napęd 4x4 |
| 8. | Koła bliźniacze |
| 9. | Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory |
| 10. | Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 140 l/min |
| 11. | Maksymalna siła odspajania na łyżce min. 25 kN przy łyżce |
| 12. | Ramię koparkowe 3-krotnie łamane, |
| 13. | Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne |
| 14. | Łyżka kopiąca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13 |
| 15. | Łyżka kopiąca bez zębów, o szer. min. 350 mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13 |
| 16. | Łyżka kopiąca tzw. Skarpowa uchylna hydrauliczna o szer. min 1500 mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 13 |
| 17. | Łyżka szczękowa 4w1 z zębami o szer. min 1800mm łyżka wykonane ze stali konstrukcyjnej pod warunkiem że elementy najbardziej narażone na ścieranie wykonane będą stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt. 13 |
| 18. | Mulczer hydrauliczny o szer. min. 1000mm montowana na szybkozłącze z pkt 13 |
| 19. | Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min 60l/min |
| 20 | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |
| 21. | Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa |
| 22. | Radio oraz głośniki |
| 23. | Wycieraczka szyby czołowej oraz tylnej (opcja) i osłona przeciwsłoneczna |
| 24. | Oświetlenie drogowe maszyny w technologii żarnowej lub LED oraz dodatkowe oświetlenie robocze w technologii LED z przodu (min. 2 lampy), z boków (min. Po 1 lampie na stronę) i z tyłu maszyny (min. 2 lampa) |
| 25. | Koparka kołowa winna posiadać: - dwie osie skrętne, - funkcję automatycznego proporcjonalnego skrętu kierownicy w stosunku do kierunku jazdy |
| 26. | Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej |
| 27. | System telematyczny monitorujący parametry techniczne m.in.: - system antykradzieżowy umożliwiający dokładną, - aktualną lokalizację maszyny, - dzienne zużycie paliwa, - dzienne zestawienie pracy (mtg lub godziny), - informacje serwisowe maszyny, Dostęp do systemu telematycznego za pomocą stronę WWW. |
| 28. | System–telematyczny (zgodnie z punktem 27) umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na min. 2 lata |
| 29. | Gwarancja na całą koparkę kołową) min. 24 miesięce lub 3000 mtg pracy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) |
| 30. | Gwarancja na komplet łyżek i mulczer – 12 miesięcy bez ograniczeń w zakresie ilości mtg |
| 31. | W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 3000 mtg włącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów), realizacja przeglądów na bazie Obwodu Drogowego w Mirosławicach |

Na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie 
w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” (tj. pkt 6,27 powyższej tabeli) Wykonawca winien załączyć do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną lub polski odpowiednik specyfikacji dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami lub oświadczenie Wykonawcy o zainstalowanym w maszynie systemie monitorującym parametry maszyny wraz z informacją na jak długo jest ten system aktywny w języku Polskim.

Dodatkowe informacje:

- Dla koparki wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności);

- Do  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz 
z instrukcją obsługi w języku polskim i katalogiem części, wykazem punktów serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych), karty gwarancyjne koparki kołowej, osprzętu i wyposażenia w języku polskim.

- Koparka kołowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) -  w zakresie pojazdu wolnobieżnego.

- W ramach dostawy maszyny Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia ww. przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia minimum 3 godziny.

- Realizacja przeglądów gwarancyjnych – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na terenie bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

- Jeżeli wykonanie przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej wymaga prac realizowanych 
w autoryzowanym serwisie, koszty transportu w obie strony ponosi Wykonawca.

- Dostawa koparki do bazy Obwodu Drogowego w Mirosławicach – Mirosławice, ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka.

- Termin dostawy - maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy.