Załącznik nr 5 do SIWZ

WYMAGANE PRZEZ ZAMAMWIAJĄCEGO  MINIMALNE PARAMETRY 
TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHODU / OFROWANE PARAMETRY PRZEZ WYKONAWCĘ:

| Wymagania minimalne Zamawiającego | Spełnianie wymagań / oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| Dostawa 1 szt. samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim (konfiguracja 6 + 2 wózki) wraz z najazdami dla wózków |  |  |
| Samochód osobowy winien spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodu |  |  |
| Samochód fabrycznie nowy, nie będący samochodem z ekspozycji, testowym lub użytkowanym jako auto zastępcze |  |  |
| Rok produkcji: 2020 |  |  |
| Homologacja na samochód osobowy |  |  |
| Homologacja na pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie Okręgowej Stacji Badania Pojazdów po przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| Dopuszczalna masa pojazdu do 3,5 tony |  |  |
| Kolor nadwozia: preferowany - biały lub szary lub inne kolory jasne stonowane z wyłączeniem kolorów jaskrawych (np. żółty, czerwony, różowy) |  |  |
| Lakier: niemetaliczny - zwykły, dopuszczalny również metaliczny |  |  |
| Tapicerka w kolorze ciemnym np. szarości granaty (w tym niebieski). Dopuszcza się tapicerkę z wykończeniem bocznym w postaci plastikowych paneli do połowy wysokości. |  |  |
| WYMOGI EKONOMICZNO – ENERGETYCZNE |  |  |
| Zużycie energii w cyklu mieszanym max. 8,0 l |  |  |
| Emisja dwutlenku węgla (CO2) w cyklu mieszanym max. 250 g/km |  |  |
| Emisja zanieczyszczeń: Tlenku węgla (CO) max. 0,5 g/km Tlenków azotu (NOx) max.0,60 mg/km Cząstek stałych (PM) max. 0,7600 g/km Węglowodorów (HC) max. 0,05 g/km |  |  |
| Spełnienie wymagań normy EURO 6 |  |  |
| SILNIK |  |  |
| Silnik wysokoprężny turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |  |
| Paliwo: olej napędowy |  |  |
| Pojemność skokowa silnika do 2005 cm3 |  |  |
| Moc silnika 81 kW/ 110 KM |  |  |
| NAPĘD |  |  |
| Skrzynia manualna 5 biegowa |  |  |
| Napęd na koła przednie |  |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania + system wspomagania awaryjnego hamowania lub systemy równoważne |  |  |
| Hamulce tarczowe |  |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| Kierownica regulowana przynajmniej w jednej płaszczyźnie |  |  |
| PODWOZIE |  |  |
| Samochód na zamontowanych nowych oponach zimowych na felgach stalowych z kołpakami, dedykowanych dla oferowanej marki samochodu |  |  |
| Dodatkowy komplet nowych opon letnich na felgach stalowych, dedykowanych dla oferowanej marki samochodu |  |  |
| NADWOZIE |  |  |
| Typ: BUS 9 –cio osobowy całkowicie przeszklony |  |  |
| Ilość drzwi: 4 szt. (2 drzwi w przestrzeni kierowcy, 1 drzwi przesuwane i 1 drzwi tylne w przestrzeni pasażerskiej) |  |  |
| Ilość miejsc: 1 + 8 |  |  |
| Elektrycznie sterowane szyby z przodu |  |  |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |  |
| Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |  |
| Trzecie światło „stop” |  |  |
| Drzwi boczne – prawe, przesuwane z jednej strony ze stałym lub przesuwanym oknem |  |  |
| Okna boczne przynajmniej przedziału pasażerskiego z szybami barwionymi fabrycznie lub przy pomocy specjalnych folii albo szyby przyciemniane o wysokim stopniu filtracji |  |  |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki lub klapa jednolita |  |  |
| Tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |
| Klimatyzacja min. manualna |  |  |
| Pierwszy rząd siedzeń: siedzenie kierowcy regulowane w dwóch płaszczyznach + dwa miejsca dla pasażera (dopuszczalna ławka) |  |  |
| Siedzenia w przedziale pasażerskim standardowe (bez regulacji) |  |  |
| Drugi rząd siedzeń: 2+1 wyjmowany (nie dopuszcza się ławki 3 os.) |  |  |
| Trzeci rząd siedzeń: 3 miejscowy, wyjmowany i składany (dopuszcza samochód z wyjmowaną ławką) |  |  |
| Wszystkie siedzenia z zagłówkami |  |  |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami (pirotechnicznymi lub mechanicznymi) dla wszystkich siedzeń |  |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |
| Zamek centralny z pilotem (również w kluczyku) |  |  |
| Immobiliser |  |  |
| Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |  |
| Radio CD MP3 + głośniki min 2 w przedziale kierowcy i 2 w przedziale pasażerskim |  |  |
| Wentylacja kabiny z recyrkulacją |  |  |
| Filtr przeciwpyłowy kabinowy |  |  |
| Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |
| Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa przynajmniej fotela kierowcy |  |  |
| Czujnik parkowania przynajmniej na tył |  |  |
| Sygnał dźwiękowy lub optyczny informujący o niewyłączonych światłach |  |  |
| Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego |  |  |
| Stopień wejściowy boczny do przedziału pasażerskiego oświetlony (dodatkowo) |  |  |
| Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |  |  |
| Światła przeciwmgielne z przodu |  |  |
| Światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |
| Światło cofania tylnie |  |  |
| Ogrzewanie kabiny z regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |  |
| Podłoga kabiny ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową PCV lub ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową, łatwa w utrzymaniu czystości |  |  |
| PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |
| Szybki demontaż foteli: 2 i 3 rzędu |  |  |
| Atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (Szyny/listwy wzdłuż, mocujące 2 wózki w podłodze pojazdu) |  |  |
| Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich |  |  |
| Pasy biodrowe zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich |  |  |
| Aluminiowe najazdy dla wózków dla osób niepełnosprawnych Co najmniej 2 szt. o długości nie mniejszej niż 150 cm |  |  |
| Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| Zabezpieczenie drzwi przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem |  |  |
| Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym (magnetyczne emblematy przodu i z tyłu informujące o przewozie osób niepełnosprawnych |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE SAMOCHODU |  |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |  |
| Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylnie |  |  |
| Apteczka |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| Atestowana gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu |  |  |
| Podnośnik |  |  |
| Klucz do kół |  |  |
| GWARANCJA FABRYCZNA |  |  |
| Gwarancja na 24 miesiące na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów |  |  |
| Gwarancja na 8 lat na perforację nadwozia |  |  |
| Gwarancja na 3 lata na powłokę lakierniczą |  |  |
| Wymienione powyżej kryteria uwzględniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz.559) |  |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś                   
w przypadku zaoferowania wyższych wartości niż minimalne wskazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa forma wykazania, że urządzenie jest równoważne lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej urządzenia.

...................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)