Zmiana w OPZ

W szafach PPD projektuje się przełączniki sieciowe o pojemności 24 portów, z możliwością stackowania (niezależne porty) oraz wyposażonych w minimum 2 dodatkowe porty 10G, pozwalające na agregacje połączeń z urządzeniami w GPD. Aktualnie Zamawiający korzysta z przełączników serii Catalyst 9200L.

W Głównym Punkcie Dystrybucyjnym projektuje się rozbudowę już istniejącego rdzenia sieci o nowe przełączniki, z portami światłowodowymi umożliwiające agregację połączeń o przepustowości 10G z przełączników znajdujących się w punktach dystrybucyjnych nowoprojektowanego skrzydła „C”. W istniejącej serwerowni są już zainstalowane trzy przełączniki Cisco Catalyst WS-C3850-24T z modułem C3850-NM-2-10G, nowoprojektowane urządzenia w rdzeniu powinny umożliwiać połączenie w stos wszystkich przełączników (nowoprojektowanych i istniejących).

W razie braku dostępności przełączników umożliwiających połączenie w stos z już posiadanymi urządzeniami w rdzeniu (w głównej szafie dystrybucyjnej w istniejącej serwerowni), należy istniejące urządzenia w rdzeniu zastąpić rozwiązaniem równorzędnym (wymienić).

Urządzenia należy dostarczyć wraz ze wszystkimi kablami łączeniowymi (w tym kablami do stackowania - urządzenia w rdzeniu) oraz wkładkami światłowodowymi.

Przełączniki w rdzeniu muszą być doposażone w moduły do stackowania.

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku przedstawienia rozwiązań zamiennych, które nie będą spełniać wymogów pełnej kompatybilności z już posiadanymi rozwiązaniami lub założeń Zamawiającego może wymagać zastosowania rozwiązań w pełni kompatybilnych.

Przełączniki sieciowe o wymaganiach minimalnych:

- 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 4x10G SFP+

- Przełącznik musi posiadać dodatkowy moduł rozbudowujący jego funkcjonalność o dodatkowe porty SFP+. Dodatkowe porty muszą być w pełni niezależne od portów podstawowych i muszą być dostępne z przodu urządzenia

- Przełącznik musi być wyposażony w kompatybilne wkładki min. SFP+

- Moc dostępna dla PoE: min. 360W (z dwóch zasilaczy pracujących w układzie redundantnym)

- Zasilanie redundantne AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap)

- Możliwość stackowania:

• 8 urządzeń w stosie

• Zarządzanie poprzez jeden adres IP

- Wsparcie mechanizmu zapewnienia ciągłości pracy sieci:

• EEE 802.1w Rapid Spanning Tree

• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

• IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Zarządzanie:

• Port konsoli,

• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band,

• Przełącznik wyposażony w diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

• Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

- Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Przełącznik wyposażony w redundantny zasilacz oraz kabel zasilający

- Urządzenie wyposażyć w licencje subskrypcyjną na wymagane funkcjonalności na okres min. 3 lat

- Przełącznik musi być nowy oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta

- Na urządzenie musi być wykupione wsparcie w trybie 8X5XNBD na okres 12 miesięcy świadczone za pośrednictwem Dostawcy (serwis typu partnerskiego)

- Wykonawca wraz z dostawą przełączników przedstawi oświadczenie producenta przełączników, które będzie potwierdzało, że przełączniki objęta są gwarancją na terenie Polski zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych przełączników, nr katalogowych przełączników, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego.

- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

- Gwarancja na wkładki SFP/SFP+/QSFP kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem – minimum 12 miesięcy.

Przełączniki agregujące o wymaganiach minimalnych:

- 24 x 10 Gigabit SFP+, + dodatkowy slot na modułu uplink SFP

- Slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap).

- Przełącznik musi być wyposażony w kompatybilne wkładki SFP+ LCdx w ilości 24 sztuki.

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Możliwość stackowania:

• 8 urządzeń w stosie,

• Zarządzanie poprzez jeden adres IP,

- Montaż w szafie rack 19”, 1U

- Wskaźniki statusu: Szybkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, zasilanie, system, aktywny, status

- Port kontroli USB

- Port konsoli RJ45

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Zgodność z normami:	IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

- Przełącznik wyposażony w redundantny zasilacz oraz kabel zasilający

- Urządzenie wyposażyć w licencje subskrypcyjną na wymagane funkcjonalności na okres min. 3 lat

- Na urządzenie musi być wykupione wsparcie w trybie 8X5XNBD na okres 12 miesięcy świadczone za pośrednictwem Dostawcy (serwis typu partnerskiego)

- Przełącznik musi być nowy oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta

- Wykonawca wraz z dostawą przełączników przedstawi oświadczenie producenta przełączników, które będzie potwierdzało, że przełączniki objęta są gwarancją na terenie Polski zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych przełączników, nr katalogowych przełączników, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego

- Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

- Urządzenia objęte gwarancją producenta

- Gwarancja na wkładki SFP/SFP+/QSFP kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem – minimum 12 miesięcy.