Załącznik 6.8. do SIWZ

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 8 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D

na odcinku  dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą

nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu  drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka.

Opracował: Tadeusz Wojciechowski

Wydział Dróg i Transportu

Wrocław, 10.04.2019r.

- INWESTOR
Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

- NAZWA ZADANIA

ZADANIE 8 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku  dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu  drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice , gmina Długołęka.

Modernizacja wykonana będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (w działce nr 58 dr obręb Łosice oraz w działce nr 67/2 obrębu Budziwojowice, gmina Długołęka). Modernizacja polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej istniejącej jej szerokości i na długości odcinka drogi – 1510mb, a następnie ułożeniu na całym odcinku warstwy  wiążąco-profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 o grubości                                        po zagęszczeniu ok. 4cm (tj. w ilości 100 kg/m2) oraz na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm. W granicach pasa drogowego drogi 1341D wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, następująco: zjazdy wykonane      z masy bitumicznej należy sfrezować technologicznie o gr. 4 cm na dł. ok. 2m do 3 m i wykonać w na całej powierzchni zjazdu w masie asfaltowej o grubości od 4cm do 8cm; zjazdy gruntowe należy wykorytować i utwardzić frezowiną, włączenia dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować technologicznie ( w granicach pasa drogi 1341D) dla równego wysokościowo połączenia                       z istniejącą jezdnią - o gr. 4cm i wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm z AC11S 50/70. Należy również dokonać rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej (gr. 8 cm), następnie ponowne wykonać ułożenie kostki betonowej na dodatkowej warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm                 o gr. ok. 5 cm. Na odcinku od działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice po stronie prawej należy przy krawędzi na długości 25 mb ustawić zatopiony krawężniki betonowe na ławie betonowych                   z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni. Należy również wykonać na całych istniejących szerokościach (1 m, 1,3m i 1,5m) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5                           i frezowiną (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem        warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

- ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku – korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 4 cm i lokalnie do 8 cm (początek i koniec na dł. 5 m) oraz technologiczne frezowanie na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),

- ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej                       po zagęszczeniu średnio 4cm ( 100 kg/m2),

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2),

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzenie poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm             i szerokości od 1m do1,5m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzenie zjazdów (gruntowych) frezowiną/kruszywem kamiennym o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- rozbiórka i ponowne ułożeniu kostki betonowej - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, regulacja wysokościowa ok. 5 cm,

- ustawienie krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Powyższy zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 4cm, lokalnie do 8cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni,

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 w ilości 100 kg/m2 (w jezdni drogi) ,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm          w jezdni drogi (i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych gr. od 4cm do 8cm) ,

- remont istniejących nawierzchni wjazdów i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości                     od 4cm do 8cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej i z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone  z frezowiny o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych i na drogi śródpolne, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych ( w tym zawyżonych) - na głębokość do 20cm,

- rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki betonowej - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 i z frezowiny, poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych ( w tym zawyżonych) na całych istniejących szerokościach od 1m do1,5m i grubości korytowania do 10cm,

- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego – linie segregacyjne (w osi) P-4, P-6, P-1e,                  P-1a oraz liniami przystankowymi P-17, przejść dla pieszych P-10  z P-14 (ok.175m2),

- sprzątanie terenu budowy oraz wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1341D w działce nr 58 dr obręb Łosice oraz w działce nr 67/2 obrębu Budziwojowice, gmina Długołęka.  Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i Opisie Technicznym.

- TERMIN REALIZACJI

Dla ZADANIA ustalono końcowy termin realizacji umowy do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
* w terminie uwzględniono niezbędny przestój oraz wykonanie prac w zakresie oznakowania poziomego.

- ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy                 o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:

- wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych,

- roboty ziemne i wywóz urobku,

- profilowanie i zagęszczenie koryta,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych i podbudowy,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej,

- utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz frezowany,

- rozbiórka kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ułożeniu kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ustawienie krawężniki betonowe na ławie betonowych z oporem,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

VII.    ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu organizację ruchu  na okres robót wprowadzić w terenie.

Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu.

- UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót nie obejmuje prac związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA WYKONANIE   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 
7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

Materiały pełnowartościowe pozyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych takie jak np: frezowina, krawężniki kamienne i krawężniki betonowe, kostka  kamienna i  kostka betonowa, płyty chodnikowe i płyty ażurowe, itp. stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać powyższe materiały Zamawiającemu i przetransportować je we wskazane przez niego miejsce.

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. kierownik budowy lub kierownik robót (drogowych), musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.).

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń.

- Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją.

- Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- GWARANCJA

# Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia (za wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi: min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy ( przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

# Wymagany termin gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował:

- wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych,

- roboty ziemne i wywóz urobku,

- profilowanie i zagęszczenie koryta,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych i podbudowy,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej,

- utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz frezowany,

- rozbiórka kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ułożeniu kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ustawienie krawężniki betonowe na ławie betonowych z oporem,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- sprzątanie terenu budowy i wywóz urobku .

Zamówienia o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Opracował: Tadeusz Wojciechowski

Wydział Dróg i Transportu

Wrocław, 10.04.2019r.