Załącznik 7.1. do SIWZ
SP.ZP.272.53.2019.II.DT
OPIS TECHNICZNY
Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D pomiędzy miejscowościami Ręków, 
gm. Sobótka, i Solna, gm. Kobierzyce
1. INWESTOR
Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.
2. NAZWA ZADANIA
„Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D pomiędzy miejscowościami Ręków, gm. Sobótka, i Solna, gm. Kobierzyce”
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot  zamówienia obejmuje modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr  1977D, w celu polepszenia parametrów technicznych drogi na odcinku pomiędzy miejscowościami Ręków gm. Sobótka i . Modernizacja prowadzić będzie do przywrócenia nośności istniejącej nawierzchni, jej zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a tym samym polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Długość odcinka drogi na jakim będą prowadzone prace wynosi ok. 2410 m. Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym na dz. nr  dz. 99dr, 184dr i 192w AM1 obręb Ręków, gm. Sobótka ,oraz 149dr obręb Solna, gm. Kobierzyce).

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów  z drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy sfrezować nawierzchnię na średnią głębokość 4 cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej, w ilości średnio 75 kg/m² o grubości po zagęszczeniu ok. 3 cm  oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 6 m.

W przypadku różnicy rzędnych niwelety dla remontowanej jezdni należy wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania o nawierzchniach bitumicznych  dróg  gminnych poprzez  ich wyrównanie. Istniejące zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi gminne o nawierzchni gruntowej należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5mm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 0,75 m i gr. 15 cm  dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%).

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.
W oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz oznakowanie pionowe. Po wykonanych robotach budowlanych należy uprzątnąć teren budowy i przywrócić zajmowany pas drogowy do stanu pierwotnego.

4. ZAKRES ROBÓT:
Zakres robót modernizacyjnych obejmuje:
a) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, geodezyjnych i wysokościowych,

b) mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, 

c) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na zjazdach z kruszywa i pod poszerzenie jezdni,

d) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie poboczy gruntowych na długości drogi obustronnie pod utwardzenie z pozyskanej frezowiny,

e) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej długości i szerokości, na gł.  4 cm,

f) wykonanie warstwy stabilizacji cementem z mechnicznym przygotowaniem mieszanki  (piasek stabilizowany cementem - 50kg cementu na 1 m3 mieszanki) -  gr. 15 cm (na poszerzeniach jezdni)

g) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 25 cm (na poszerzeniach jezdni),

h) ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości > 100 kN/m na poszerzanych odcinkach  drogi i na rozjazdach,

i) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,

j) wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w pobocza samochodami samowyładowczymi,

k) ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 3 cm (75 kg/m2), 

l) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kationową na zimno warstwy profilującej,

m) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu – 4 cm,

n) utwardzenie poboczy gruntowych pozyskanym destruktem - frezowiną o szer. 0,75m (jak dla klasy L) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

o) utwardzenie  kruszywem kamiennym 0-31,5 mm zjazdó LISTNUM w indywidualnych i zjazdó LISTNUM w na drogi gminne znajdujące się w pasie dróg powiatowych warstwą o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

p) regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych i włazó LISTNUM w kanałowych, 

q) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego za pomocą mas chemoutwardzalnych,

r) wykonanie oznakowania pionowego,

s) wykonanie progów zwalniających z mieszanki mineralno-asfaltowej,

t) sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym na dz. nr dz. 99dr, 184dr i 192w AM1 obręb Ręków, gm. Sobótka, oraz 149dr obręb Solna, gm. Kobierzyce).
UWAGI:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wyloty na skrzyżowaniach z drogami gminnymi do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Frezowinę pozostałą z utwardzenia poboczy należy dowieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu wrocławskiego i obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1977D pomiędzy miejscowościami Ręków w gminie Sobótka i Solna w gminie Kobierzyce. Planowany do remontu odcinek drogi posiada długość ok. 2410 m. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi powiatowej nr 1977D zlokalizowany jest pomiędzy odcinkiem wyremontowanym z roku 2015 - od strony m. Solna i odcinkiem będącym w trakcie realizacji (wyremontowanym  w 2019 r.) od strony m. Ręków.
Lokalizację inwestycji pokazano na poniższej mapie:


[image: image1.png]



6.  STAN ISTNIEJĄCY
Przewidywany do modernizacji odcinek drogi powiatowej nr 1977D ma długość ok. 2410 m Jezdnia o dwóch pasach ruchu posiada nawierzchnię bitumiczną. Na całej długości jezdni występują gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych. Stan poboczy gruntowych na większości odcinków  jest dobry – miejscami jest zawyżony 5 – 10 cm ponad poziom jezdni . W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych  pobocza jezdni będą wymagać  wzmocnienia i należy wymienić grunt na frezowinę. Obecnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni jest fragmentami zasypana piaskiem z pobocza, przez co zmniejszona jest rzeczywista szerokość jezdni. Szerokość nawierzchni jezdni kształtuje się na poziomie od 5,0 do 5,50 m. W obrębie inwestycji istnieją skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni z kruszywa. Zjazdy indywidualne na pola oraz na nieruchomości zabudowane wykonane są w większości jako zjazdy gruntowe oraz zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Jeden zjazd w m. Solna posiada nawierzchnię urządzoną z kostki betonowej typu „puzzle.
7. STAN PROJEKTOWY
Zakres prac modernizacyjnych drogi  ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni.  Zakres robót obejmuje  sfrezowanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 4 cm  a następnie, na  całym odcinku ułożenie warstwy profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 3 cm  (75kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm z masy jw. o uziarnieniu 0/11,2. Należy oczyścić  nawierzchnię jezdni przed  ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 6 m.

W związku z możliwością wystąpienia różnicy wysokościowej niwelety jezdni, na skrzyżowaniach z drogami gminnymi  należy wysokościowo dopasować rzędne. Zjazdy na drogi gminne i zjazdy indywidualne należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm  na grubość 20. Należy również  utwardzić pobocza gruntowe na długości remontowanych dróg frezowiną,  o średniej szerokości 75 cm i gr. 15 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%)..
8.  PARAMETRY TECHNICZNE DROGI: 

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR1

- długość odcinka: ok. 2 410 mb

- szerokość jezdni: 6,0 m

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,75 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %

- spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 6-8 %

9. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś przewidzianego do modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1977D przyjęto w osi istniejącej drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni 14 460 m2. Prace prowadzone będą na odcinku dróg o łącznej długości   ok. 2410 m. Pobocza, zjazdy, poszerzenia wg opisu jak wyżej należy dowiązać  wysokościowo do rzędnych  jezdni po remoncie.

Niweleta jezdni ulegnie nieznacznemu podniesieniu z uwagi na ułożenie dodatkowej warstwy bitumicznej. Zakłada się podniesienie rzędnych drogi o 4 cm. W związku z powyższym należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Zasuwy wodociągowe i włazy studzienek kanalizacyjnych lokalizowane w obrębie pobocza remontowanego odcinka drogi powiatowej zostaną wyregulowane wysokościowo i dostosowane do nowej niwelety drogi. 

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym .

10. WARSTWY KONSTRUKCYJNE
Zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi o nawierzchni z kruszywa:
-   warstwa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm  o  grubości 20cm.

 Zjazdy na drogi o nawierzchni gruntowej:
-   warstwa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm  o  grubości 20cm.

 Pobocza:
-  nawierzchnie z pozyskanej frezowiny o  gr.  15 cm .

Poszerzenia:

-  wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym i cementem (50 kg na 1m3 mieszanki) o gr. 15 cm,

-  podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 25 cm,

-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej, gr. po zagęszczeniu średnio 3cm,

- ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości >100kN na poszerzanych odcinkach drogi,

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2; gr. po zagęszczeniu średnio 4cm.

Jezdnia:
-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej, gr. po zagęszczeniu średnio 3cm (75kg/m2),

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.
11. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .
Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą  o głębokości  do 20cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć w miejsce składowania tego typu odpadów, (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach..
Oznakowanie poziome 
Oznakowanie poziome grubowarstwowe obejmujące linie P-7c, P-7d, P-25, należy wykonać za pomocą mas chemoutwardzalnych zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.
Oznakowanie pionowe 
Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe (chronić przed uszkodzeniem) i uzupełnić o znaki wynikające z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego. Progi zwalniające należy wykonać wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu, który należy opracować w oparciu o schemat oznakowania załączony do SIWZ.
Odwodnienie i studnie
W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
Nawierzchnia bitumiczna
Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująca w ilości 75 kg/m2 (średnio ok. 3 cm), warstwa ścieralna z MMA 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. 

Oświetlenie uliczne 
Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego - zachować.
Odwodnienie drogi
Na odcinku drogi przewidzianym do remontu nie ma kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym zlokalizowane są rowy otwarte dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocza poprzez spadek  do istniejących rowów przydrożnych. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
13. ORGANIZACJA RUCHU 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:  

· pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu, 

· uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

· przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

· wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

· ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA : 
1. Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za: 

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie, w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej 
    organizacji ruchu kompletnego oznakowania  pionowego i oznakowania poziomego
- projekt docelowej organizacji ruchu ma uwzględniać budowę próg zwalniających na odcinku wjazdowym do m. Solna i należy go opracować w oparciu o schemat oznakowania załączony do SIWZ.
14. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI
Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Ułożenie nowych warstw bitumicznych nawierzchni ma na celu zabezpieczenie konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszy stan techniczny oraz walory funkcjonalno-użytkowe drogi.
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

15. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00       ROBOTY POMNIAROWE

D-03.02.01a 
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
             
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01       PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE  Z  GRUNTU LUB KSZUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05.A  WARSTWA_SCIERALNA

D-05.03.05.B  WARSTWA  WIAZACA  I  WYROWNAWCZA

D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-05.03.26a
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI   ODBITYMI      

D-05.01.03-05 
NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

D-06.01.05        UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINA

D-06.03.01
ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.04.01 
WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM


