Załącznik 2.2. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.56.2019.II.GN

Specyfikacja techniczna urządzenia wielkoformatowego

| Lp. | Opis parametrów | Wymagania minimalne | j.m. | Oferowany (-e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie cyfrowe o parametrach nie gorszych (niższych) niż podane poniżej | Kolorowe wielofunkcyjne, kompaktowe, cyfrowe urządzenie poligraficzne, fabrycznie nowe |  | tak nie |
| 2. | Specyfikacja ogólna przedmiotu zamówienia i realizowanych funkcji | Kopiowanie, skanowanie, drukowanie - monochromatyczne (mono) oraz kolorowe |  | tak nie |
| 3. | Technologia obrazowania | Trwały, nierozmywający się toner, wydruki odporne na działanie wilgoć, suche natychmiast po wydruku |  | tak nie |
|  | DRUKOWANIE |  |  |  |
| 4. | Minimalna szybkość druku formatu A1 monochromatyczna | 200 | szt./godz. | tak nie |
| 5. | Minimalna szybkość druku formatu A1 kolor | 200 | szt./godz. | tak nie |
| 6. | Podajniki papieru | z rolek o średnicy rdzenia 3” i opcjonalnie 2” |  | tak nie |
| 7. | Ilość podajników | 2 automatyczne podajniki z możliwością rozbudowy |  | tak nie |
| 8. | Szerokość papieru na rolce | 297 - 1067 | mm | tak nie |
| 9. | Wymagane obsługiwane formaty wydruku | Formaty ISO 216 (DIN) serii A od A4 do A0, serii B od B1 do B0 oraz formaty ANSI od B do E i ARCH od B do E |  | tak nie |
| 10. | Gramatura papieru, w zakresie | 60 - 160 | g/m² | tak nie |
| 11. | Zestaw startowy tonerów | Zestaw startowy powinien zwierać oryginalne pojemniki z tonerem dla każdego koloru. |  | tak nie |
| 12. | Oprogramowanie wspomagające drukowanie plików bez konieczności ich otwierania | Oprogramowanie w języku polskim bez ograniczenia ilości bezpłatnych licencji umożliwiające wysyłanie wielu plików TIFF, JPG, PLN, PRN, HPGL/2 bez koniczności otwierania każdego pliku osobno wraz z funkcją podglądu, automatycznego wyboru nośnika (rolki) i jakości wydruku oraz możliwością edycji parametrów drukowania. |  | tak nie |
| 13. | Skalowanie jakości wydruku | Minimum 3 tryby pracy urządzenia w tym funkcja automatycznej analizy treści dokumentu przez urządzenie wraz z automatycznym wyborem jakości druku w celu optymalizacji parametrów jakości i prędkości druku bez konieczności wykonywania ustawień przez operatora. |  | tak nie |
|  | SKANOWANIE |  |  |  |
| 14. | Szerokość skanowania | od 210 do 914 | mm | tak nie |
| 15. | Długość skanowanego wzorca | od 210 do 15000 | mm | tak nie |
| 16. | Grubość skanowanego wzorca | do 0,7 | mm | tak nie |
| 17. | Automatyczne rozpoznawanie rozmiarów skanowanego wzorca | tak |  | tak nie |
| 18. | Powiększenie | od 10 do 1000 | % | tak nie |
| 19. | Szybkość skanowania optyczna, czarno//biały dla 5% wzorca | 4,5 | m/min | tak nie |
| 20. | Szybkość skanowania optyczna, kolor dla 5% wzorca | 3,5 | m/min | tak nie |
| 21. | Rozdzielczość skanowania osiągana | 600 | dpi | tak nie |
| 22. | Wyjściowe formaty skanowania | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF w tym wielostronicowe PDF: PDF/A i TIFF. | rozszerzenie pliku | tak nie |
| 23. | Skanowane | Mapy, rysunki, linie, tekst (opisy na mapach), szkice, fotografia |  | tak nie |
| 24. | Automatyczne czyszczenie/rozjaśnianie tła dla wszystkich rodzajów skanowanych/kopiowanych dokumentów | Osobna funkcja odpowiedzialna za kompensację tła (włączana bądź wyłączana przez operatora). Funkcja ta ma być niezależna od funkcji rozjaśnienia, przyciemniania obrazu. |  | tak nie |
|  | KOPIOWANIE |  |  |  |
| 25. | Kopiowanie | Kolorowe i monochromatyczne z funkcją automatycznego czyszczenia tła niezależnie od funkcji rozjaśnienia. |  | tak nie |
| 26. | Obsługa kopiowania | Wszystkie funkcje dostępne na panelu urządzenia |  | tak nie |
| 27. | Kopiowanie z materiałów | Papier, kalka, folia |  | tak nie |
| 28. | Skalowanie w zakresie | od 10 do 1000 | % | tak nie |
| 29. | Szerokość kopiowanych oryginałów | od 210 do 914 | mm | tak nie |
| 30. | Automatyczne rozpoznawanie szerokości oryginału i wybór rolki | Automatyczne rozpoznawanie szerokości oryginału i automatyczny dobór rolki lub możliwość wyboru ręcznego. |  | tak nie |
|  | KONTROLER URZĄDZENIA |  |  |  |
| 31. | Oprogramowanie systemowe | Windows 10 lub nowszy |  | tak nie |
| 32. | Oprogramowanie użytkowe | W języku polskim obrazujące podstawowe nastawy plotera, stan tonerów, formaty założonych nośników papieru, kolejkowanie zadań z możliwością ich wstrzymywania, potarzania. |  | tak nie |
| 33. | Procesor | wielordzeniowy |  | tak nie |
| 34. | Pamięć RAM | 8 | GB | tak nie |
| 35. | Dysk twardy o pojemności | 1000 | GB | tak nie |
| 36. | Interfejs sieciowy | 100/1000 | Mb/s | tak nie |
| 37. | Język opisu strony | TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF |  | tak nie |
| 38. | Oprogramowanie | Dołączone do przedmiotu zamówienia, zapewniające wykonywanie wszystkich możliwych operacji (skanowania, kopiowania i drukowania) w języku polskim |  | tak nie |
| 39. | Zarządzanie pracą | Podglądanie, wyświetlanie, edytowanie, kolejkowanie, usuwanie, wysyłanie, zapisywanie, modyfikacja kolejności zleceń, historia zdarzeń, monitorowanie ilości wydruków i materiałów eksploatacyjnych; możliwość wyświetlania stanu drukarki i uzyskiwanie dostępu do dokumentu pomocy online w języku polskim |  | tak nie |
| 40. | Skrzynki odbiorcze na kontrolerze urządzenia | Osobiste skrzynki użytkowników dla organizowania i grupowania zadań, powtórnego wydruku lub podglądu przed drukowaniem |  | tak nie |
| 41. | Bezpieczeństwo danych | Zastosowanie funkcjonalności usuwania danych z dysków twardych urządzenia E-niszczenie, IPsec, HTTPS. |  | tak nie |
| 42. | Narzędzia administratora | Zabezpieczone logowanie administratora IT, zabezpieczone logowanie administratora CAD, rejestrowanie audytu, uwierzytelnianie użytkowników w lokalnym interfejsie użytkownika na potrzeby komunikacji FTP, SMB i WebDAV; konfigurowalne certyfikaty HTTPS, możliwość opcjonalnej instalacji wymiennych dysków twardych. |  | tak nie |
| 43. | Narzędzia administratora – rozliczanie prac | Informacja na temat ilości zużytego tonera dla każdej wykonanej pracy. |  | tak nie |
| 44. | Zasilanie | 100 - 230 50 - 60 | V Hz | tak nie |
| 45. | Energia pobrana | Wartość maksymalna parametru, w zależności od trybu: - tryb uśpienia: 5 - tryb gotowości: 200 - podczas działania: 500 | W | tak nie |
| 46. | Poziom hałasu | Wartość maksymalna parametru, w zależności od trybu: - tryb gotowości: 40 - podczas działania: 60 | dB | tak nie |
| 47. | Stężenie ozonu | 0 | mg/m³ | tak nie |
| 48. | Certyfikaty urządzenia | CE, ENERGY STAR® (lub pochodne) |  | tak nie |
| 49. | Certyfikaty serwisu | ISO 9001 (lub pochodne) dla organizacji serwisu dostawcy |  | tak nie |
| 50. | Produkt | Fabrycznie nowy, nigdy nie używany |  | tak nie |
| 51. | Dostawca | produkt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego |  | tak nie |
| 52. | Gwarancja | 12 | miesięcy | tak nie |
| 53. | Serwis gwarancyjny bezpłatny w okresie trwania gwarancji | Serwis gwarancyjny musi obejmować: a) wymianę uszkodzonych części i mechanizmów; b) przeglądy serwisowe w cyklu 6 miesięcznym, w tym czyszczenie i regulacje, w celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków; c) pomoc techniczną – telefoniczną, e-mail; d) dostawca przeprowadzi dostawę, instalację systemu oraz szkolenie pracowników z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  | tak nie |

- UWAGA: W specyfikacji technicznej należy wypełnić wszystkie pozycje wstawiając X w odpowiednim polu.

- Uwaga! Jeśli pole w jakiejkolwiek pozycji (od numeru 1 do 53) pozostanie puste będzie to oznaczało,                                 że oferowany sprzęt nie spełnia parametrów ujętych w kolumnie .

Pozostałe wymagania.

- Wykonawca dostarczy sprzęt do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę we własnym zakresie.

- Po montażu Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia oraz konfiguracji urządzenia, a następnie wykona testy urządzenia poprzez wykonanie wydruków/kopii oraz skanów różnych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Warunki serwisu:

- Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie sprzętu (faktyczne podjęcie działań) nie przekroczy 8 h a sama naprawa nie będzie trwać dłużej niż 72 h (od momentu otrzymania zgłoszenia) - w przeciwnym wypadku zobowiązuję się podstawić sprzęt zastępczy wraz z jego instalacją i konfiguracją w miejsce uszkodzonego, przy czym urządzenie zastępcze będzie mieć parametry techniczne nie gorsze niż uszkodzony sprzęt (prace konfiguracyjne będą prowadzone w asyście przedstawiciela Zamawiającego).

- Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie lub mailem (przy czym zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone przez Zamawiającego mailem).

- W przypadku uszkodzenia nośników danych (np. dyski twarde) w okresie gwarancji ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru uszkodzonych. Uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego – do oferty dołączam oświadczenie firmy, która będzie realizowała serwis gwarancyjny.

- Całkowity czas naprawy licząc od momentu zgłoszenia (tel./potwierdzone mailem) nie będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych (po tym okresie zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowe urządzenie o nie gorszych parametrach technicznych (całkowita wymiana uszkodzonego).

- W okresie obowiązywania gwarancji zobowiązuje/my się do odbioru sprzętu, jego naprawy  i ponownej dostawy na koszt własny.

_________________________ dnia ______________________ 2019 r.

....................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy